За период с начала нового года по 20 января в Республике Алтай зарегистрировано 35 пожаров, при данных пожарах 3 человека погибло. Рост пожаров составляет 45 %. Рост гибели людей на пожарах в три раза. Из 35 пожаров 8 произошло на транспортных средствах.

Основными причинами пожаров стали нарушения требований при устройстве и эксплуатации печей, дымоходов и электрооборудования, а также неосторожное обращение с нагревательными элементами при разогреве автомобилей.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) рекомендуем выполнять следующие мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, обогреватели, утюги и иное);

2. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

3. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

4. Заменить оголённые и ветхие электрические провода, заменить поврежденные розетки;

5. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов.

Печное отопление

1. Отремонтировать дымоход печи;

2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

3. Побелить все дымоходные трубы и стены печи;

4. Напротив дверки печи оборудовать предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

5. Довести до 26 см разрыв от стен печи до горючих конструкций;

6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

Чтобы в автомобиле не случился пожар, необходимо:

- не отогревайте автомобиль открытым огнем - при помощи паяльной лампы и газовой горелки, так как это может привести к пожару. Старайтесь использовать только закрытое тепловое воздействие;

- не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства;

- отогревайте машину в несколько этапов, постепенно увеличивая тепловое воздействие;

- не укутывайте двигатель старой верхней одеждой или одеялом – она может загореться.

-не устанавливайте в автомобиль для подогрева электрооборудование кустарного производства.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлено, что при обнаружении пожара или признаков горения необходимо:

В первую очередь немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

Далее принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Именно задержка в прохождении информации приводит к развитию пожара и дальнейшее увеличение времени его тушения, а соответственно и причинения значительного ущерба собственникам.

Телефон вызова пожарной охраны с мобильного телефона – 101, телефон единой службы спасения – 112.

Сотрудники государственного пожарного надзора обращаются ко всем гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительными и принимать все возможные меры по предотвращению пожаров. Берегите свое имущество, жизнь и здоровье!